Rozbiórka budynków młyna usytuowanego na działce nr ewid. 91/21 w m. Jaszczów 
gm. Milejów

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków młyna usytuowanego  na działce 
o nr ewidencyjnym 91/21 w m. Jaszczów, gm. Milejów oraz odpłatne zbycie drewna z rozbiórki budynku głównego.

- Budynek główny młyna:

- zbudowany przed II wojną światową;

- budynek drewniany z piwnic ą murowaną – konstrukcja drewniana z bali i krokwi obita deskami;

- powierzchnia zabudowy wynosi 83,60 m2;

- część podziemna – piwnica 2,30 m, część nadziemna do szczytu dachu 10,04 m;

- budynek składa się z czterech kondygnacji:

- piwnica – wysokość 2,3 m;

- parter – wysokość 3,0 m;

- I piętro – wysokość 2,4 m;

- II piętro – wysokość ścian 1,46 m, a do szczytu dachu dwuspadowego 4,64 m2;

- materiały budowlane:

  - strop z drewna tworzący podłogę na parterze:

- belki stropowe – 6,58 m3;

- belki poprzeczne – 1,19 m3;

  - konstrukcja:

- słupy pionowe – 2,78 m3;

- belki poziome poprzeczne – 2,40 m3;

- belki poziome poprzeczne – 1,66 m3;

- wsporniki w narożnikach – 0,69 m3;

-  podłogi – deska – 9,81 m3;

- konstrukcja dachu:

- krokwie – 0,93 m3;

- łaty – 0,81 m3;

  - pokrycie dachu dwuspadowego:

- eternit grubofalisty – 129,92 m3;

- odeskowanie konstrukcji łącznie z drzwiami i oknami – 6,98 m3;

  - piwnica: ściany murowane o powierzchni 81 m2 = objętość muru 24,30 m3.

- Budynek murowany przylegający do budynku głównego – tworzy część młyna – magazyn, silniki, itp.:

- budynek parterowy, murowany z bloczków betonowych, posadzka betonowa;

- dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokryty papą – dach zawalony do środka budynku;

- powierzchnia zabudowy wynosi 53,95 m2;

- grubość muru 0,28 cm, wysokość 2,80 m, do szczytu dachu od ziemi 4,20 m;

- objętość muru – 15,21 m3.

Zamawiający przewiduje odzysk materiałów pochodzących z rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu materiałów odzyskanych podczas rozbiórki (przewiduje się ok. 33,93 m3 drewna o minimalnej wartości netto 4 750,00 zł.). Ostateczna cena drewna z rozbiórki podana zostanie przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

UWAGA:

Wykonawca nie może podać ceny za drewno z rozbiórki niższej niż 140 zł netto/m3.

Zamawiający dokona kompensaty płatności za wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie również do sporządzenia i dostarczenia do Zamawiającego powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno – kartograficznej i innej niezbędnej do wprowadzenia zaistniałych zmian do ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez w Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej.

Roboty budowlane związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy wykonać 
z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. – w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); zobowiązuje się inwestora  do przeprowadzenia demontażu wyrobów azbestowych przez wykonawcę spełniającego wymagania § 6 wymienionego rozporządzenia.

Termin wykonania zamówienia:

31.12.2019 r.

Kody CPV:

45111300-1 – roboty rozbiórkowe;

45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;

45111100-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu

90650000-8 – usługi usuwania azbestu